Национальный исследовательский университет

«МЭИ»

Институт радиотехники и электроники

Кафедра радиотехнических систем

Курсовая работа

по дисциплине

«Аппаратура потребителей спутниковых радионавигационных систем»

ФИО студента: Тасканов В.Е.

Группа: ЭР-15-16

Вариант №: 13

Дата:

Подпись:

ФИО преподавателя: Корогодин И.В.

Оценка:

Москва, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

ГЛАВА 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОРОННИХ СРЕДСТВ	4

1.1.	Описание задания	4

1.2.	Определение формы орбиты и положения спутника на ней с помощью сервиса CelesTrak	6

1.3.	Расчет графика угла места собственного спутника от времени по данным Trimble GNSS Planning Online	7

1.4.	Расчет диаграммы угла места и азимута спутника (SkyView, он же SkyPlot) по данным Trimble GNSS Planning Online	9

1.5.	Формирование списка и описание параметров, входящих в состав эфемерид	12

1.6.	Формирование таблицы эфемерид собственного спутника	13

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	15

ВВЕДЕНИЕ

Спутниковые радионавигационные системы (СРНС) являются самыми точными системами по определению координат потребителя. Они стали важной частью в различных сферах нашей жизни. Наиболее распространенными являются системы ГЛОНАСС (Россия), GPS (США), Galileo (Евросоюз), Beidou (Китай).

Цель проекта - добавление в программное обеспечение приемника функции расчета положения спутника Beidou на заданное время по данным его эфемерид.

Требования к разрабатываемому программному модулю:

- требования назначения;

- отсутствие утечек памяти;

- малое время выполнения;

- низкий расход памяти;

- корректное выполнение при аномальных входных данных.

Для достижения цели выполняется ряд задач, соответствующих этапам проекта и контрольным мероприятиям:

- обработка данных от приемника, работа со сторонними сервисами для подготовки входных и проверочных данных для разрабатываемого модуля;

- моделирование модуля в Matlab/Python;

- реализация программного модуля на С/С++, включая юнит-тестирование в Check.

Конечная цель всего курсового проекта - получить библиотеку функций на «С++», позволяющую рассчитывать положение спутника Beidou по его эфемеридам.

ГЛАВА 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОРОННИХ СРЕДСТВ

  - Описание задания

В задание дан номер спутника BEIDOU,  в моем варианте – С24,  а также бинарный и текстовый файл со значениями эфемерид для различных спутников, полученный от трехдиапазонной антенны Harxon HX-CSX601A, установленной на крыше корпуса Е МЭИ. Она через 50-метровый кабель, сплиттер, bias-tee и усилитель подключена к трем навигационным приемникам:

- Javad Lexon LGDD,

- SwiftNavigation Piksi Multi,

- Clonicus разработки ЛНС МЭИ.

Эти приемники осуществляют первичную обработку сигналов Beidou B1I, выдавая по интерфейсам соответствующие потоки данных - наблюдения псевдодальностей и эфемериды спутников. Данные от приемника Clonicus, записанные вечером 16 февраля 2021 года.

Определим с помощью «Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения» [1] номер НОРАД и сравним его с номером из «Википедии» [2]:

Состав и состояние системы BEIDOU с «Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения»

Состав и состояние системы BEIDOU с сайта Википедия

Из рисунков 1-2 видно, что номер спутника совпадает и равен 43582, название спутника - «BEIDOU-3 M1»

  - Определение формы орбиты и положения спутника на ней с помощью сервиса CelesTrak

Введем наше название спутника и сверим его по номеру NSSDC ID и НОРАД (SCN).

Значения совпадают, значит это действительно нужный нам спутник, проведем моделирование на момент времени 15:00, 16 февраля 2021, так как на данном сервисе отсчет времени происходит по UTC(0):

Моделирование с помощью сервиса CelesTrak

  - Расчет графика угла места собственного спутника от времени по данным Trimble GNSS Planning Online

Настроим для моделирования GNSS Planning Online, координаты установим в соответствии с расположеним антенны – и они будут соответствовать  значению корпуса Е МЭИ, также начальное время будет соответствовать 18:00, временной пояс будет равен +3 (UTC +3) на всем этапе моделирования в сервисе GNSS Planning Online, высота выбирается из суммы высоты над уровнем моря (146 м) и примерной высотой здания (25 м) и округляется до сотен:

Моделирование с помощью сервиса Trimble GNSS Planning

Далее ограничим количество отображаемых спутников и оставим в моделирование только нужны нам спутник – С24:

Моделирование с помощью сервиса Trimble GNSS Planning

Получим график расчета угла места собственного спутника от времени:

График угла места собственного спутника от времени

По графику видно, что на указанном в задание интервале с 18:00 – 06:00, спутник был в области видимости 2 раза - с 18:00 до 22:00 и с 4:30 до 6:00.

  - Расчет диаграммы угла места и азимута спутника (SkyView, он же SkyPlot) по данным Trimble GNSS Planning Online

Так как сервис для определения Sky Plot используется тот же - Trimble GNSS Planning Online, то настройки оставим прежние, и проведем моделирование Sky Plot во временном интервале 18:00-06:00 и зафиксируем положение спутника на небосводе в критических точках, то есть когда он находился в области видимости - в 18:00, 22:00, 4:30 и 6:00.

Тогда получим 4-е графика моделирования:

- 16 февраля 2021 в 18:00:

Моделирование с помощью сервиса Trimble GNSS Planning

- 16 февраля 2021 в 22:00:

Моделирование с помощью сервиса Trimble GNSS Planning

- 17 февраля 2021 в 4:30:

Моделирование с помощью сервиса Trimble GNSS Planning

- 17 февраля 2021 в 6:00:

Моделирование с помощью сервиса Trimble GNSS Planning

Для удобства наложим друг на друга полученные 4 графика - рисунок 7- 10 и получим карту небосвода:

Карта небосвода

  - Формирование списка и описание параметров, входящих в состав эфемерид

Таблица 1 – Описание параметров, входящих в состав эфемерид

| Параметры | Определение |
| --- | --- |
|  | Отсчет времени эфемерид |
|  | Квадратный корень из большой полуоси орбиты |
| e | Эксцентриситет |
|  | Аргумент перигея |
|  | Среднее отклонение движения от расчетного значения |
|  | Средняя аномалия в исходное время |
|  | Долгота восходящего узла орбитальной плоскости, вычисленная по опорному времени |
|  | Скорость прямого восхождения |
|  | Угол наклона в исходное время |
|  | Скорость угла наклона |
|  | Амплитуда косинусной поправки к аргументу широты |
|  | Амплитуда синусной поправки к аргументу широты |
|  | Амплитуда косинусной поправки к радиусу орбиты |
|  | Амплитуда синусной поправки к радиусу орбиты |
|  | Амплитуда косинусной поправки к углу наклона |
|  | Амплитуда синусной поправки к углу наклона |

  - Формирование таблицы эфемерид собственного спутника

Данные спутника берутся из текстового файла, полученного из дампа бинарного потока данных от приемника в формате NVS BINR.

Таблица 2 – Значения эфемерид спутника С24

| Параметры | Значение | Размерность |
| --- | --- | --- |
| SatNum | 24 | - |
| toe | 273600000.000 | сек |
| Crs | 7.77656250000000000e+01 | м |
| Dn | 4.03945410107353631e-12 | - |
| M0 | 6.81925786249041765e-01 | рад |
| Cuc | 3.90363857150077820e-06 | рад |
| e | 7.21270451322197914e-04 | - |
| Cus | 6.92019239068031311e-06 | рад |
| sqrtA | 5.28261914062500000e+03 | м1/2 |
| Cic | -3.16649675369262695e-08 | рад |
| Omega0 | 1.82397473298889579e+00 | рад |
| Cis | -2.09547579288482666e-08 | рад |
| i0 | 9.49933076182709835e-01 | рад |
| Crc | 2.14812500000000000e+02 | м |
| omega | 5.73989896823145385e-01 | рад |
| OmegaDot | -7.02029242335824152e-12 | рад/c |
| iDot | 2.81797452280710840e-13 | рад/с |
| Tgd | 7.00000000000000000e+04 | сек |
| toc | 2.73600000000000000e+08 | сек |
| af2 | 0.00000000000000000e+00 | сек/сек2 |
| af1 | -7.99094124204202672e-12 | сек/сек |
| af0 | -7.62200236320495605e-01 | сек |
| URA | 0 | - |
| IODE | 514 | - |
| IODC | 2 | - |
| codeL2 | 0 | - |
| L2P | 0 | - |
| WN | 789 | нед. |

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- «Инфомационно-аналитечкского центра коррдинатно-временного и навигационного обеспечения «www.glonass-iac.ru»»

- «Википедия. Свободная энциклопедия «https://ru.wikipedia.org/wiki/Бэйдоу»»

- «Определение формы орбиты и положения спутника на ней «https://www.celestrak.com»»

- « «https://www.gnssplanningonline.com/»»

НОРАД(SCN) - номер по спутниковому каталогу представляет собой уникальный пятизначный идентификационный номер искусственных спутников Земли.

NSSDC ID -  номер полёта представляет собой каталожный номер каждого летающего космического объекта, находящегося на орбите и зарегистрированного в COSPAR (Комитет по космическим исследованиям)